CS05系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | CMP | TIMER | PWM | 触摸 | EXHOSC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS05-FC1511H | 1K | 48 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | √ | SOP8 |
| CS05-FC1512H | 1K | 24 | 6 | 8M | * | 1路 | * | * | * | SOP8 |
| CS05-FC1513H | 256B | 24 | 6 | 8M | * | 1路 | * | * | * | SOP8 |
| CS05-FC1531H | 1K | 48 | 12 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | √ | SOP14 |
| CS05-FC6511H | 1K | 48 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | 专用 | * | SOP8 |
| CS05-FC1542H | 1K | 48 | 14 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | √ | SOP16 SOP14 |
| CS05-FC3561H | 1K | 64 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | 4路 | √ | SOP8 |
| CS05-FC1641H | 1K | 48 | 6 | 8M | * | 2路 | 3路 | * | 省外置电容 | SOP8 |
| CS05-FC3642H | 1K | 64 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 |
| CS05-FC36002H | 1K | 64 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | 4路 | * | SOP8 |
| CS05-FC2522GH | 2K | 128 | 14 | 24M | * | 4路 | 10路 | * | √ | SOP16 SOP14 |
| CS05-FC3522FH | 2K | 256 | 14 | 24M | * | 4路 | 10路 | 12路 | √ | SOP16 SOP14 |
| CS05-FC2523GH | 2K | 128 | 6 | 10M | * | 2路 | 4路 | * | √ | SOP8 |
| CS05-FC3523H | 2K | 128 | 6 | 10M | * | 2路 | 4路 | 4路 | √ | SOP8 |
| CS05-FC3524FH | 4K | 384 | 14 | 24M | * | 4路 | 10路 | 12路 | √ | SOP16 SOP14 |
| CS05-FC3641H | 2K | 128 | 6 | 10M | * | 2路 | 5路 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 |
| CS05-FC6523H | 2K | 128 | 6 | 10M | * | 2路 | 4路 | 专用 | √ | SOP8 |

CS06系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | CMP | TIMER | PWM | 触摸 | EXHOSC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS06-FC1621H | 1K | 48 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1622H | 256B | 24 | 4 | 8M | * | 1路 | * | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1623H | 1K | 48 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | 省外置电容 | SOT23-6 |
| CS06-FC1624H | 512B | 24 | 4 | 8M | * | 1路 | * | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1625H | 512B | 24 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1626H | 512B | 24 | 4 | 8M | 8级 | 1路 | * | * | 省外置电容 | SOT23-6 |
| CS06-FC1627H | 512B | 24 | 4 | 8M | 8级 | 1路 | * | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1628H | 1K | 48 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1629H | 1K | 48 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1630H | 512B | 24 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1632AH | 512B | 24 | 4 | 8M | * | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1632BH | 512B | 24 | 4 | 8M | * | 2路 | 3路 | * | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1633H | 1K | 48 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | 省外置电容 | SOP8 |
| CS06-FC1636H | 512B | 24 | 6 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | 省外置电容 | SOP8 |
| CS06-FC6628H | 1K | 48 | 4 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | 专用 | * | SOT23-6 |
| CS06-FC1532H | 1K | 48 | 18 | 8M | 8级 | 2路 | 3路 | * | * | SOP20 |

CS03系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | TIMER | PWM | ADC | OPA | 触摸 | EXHOSC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS03-FC2720H | 1K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 3 通道 | * | * | √ | SOP8 SOT23-6 |
| CS03-FC2721H | 1K | 128 | 14 | 24M | 3路 | 8路 | 8 通道 | * | * | √ | SOP16 SOP14 |
| CS03-FC2722H | 2K | 128 | 14 | 24M | 3路 | 8路 | 8 通道 | * | * | √ | SOP16 SOP14 |
| CS03-FC3723oH | 2K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 3 通道 | 一级 | 4路 | √ | SOP8 SOT23-6 |
| CS03-FC3725oH | 4K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 3 通道 | 一级 | 4路 | √ | SOP8 SOT23-6 |
| CS03-FC3722TH | 2K | 256 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 8 通道 | 两级 | 12路 | √ | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS03-FC3724TH | 4K | 384 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 8 通道 | 两级 | 12路 | √ | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS03-FC3023H | 2K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 3 通道 | 一级 | 4路 | √ | MSOP10 SOP8 |
| CS03-FC6723H | 2K | 128 | 5 | 24M | 2路 | 4路 | 3 通道 | * | 专用 | √ | SOP8 |

CS04系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | TIMER | PWM | E2P | 触摸 | EXHOSC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS04-FC3601H | 1K | 128 | 6 | 8M | 2路 | 4路 | 64 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 |
| CS04-FC3502H | 2K | 256 | 14 | 24M | 4路 | 10路 | 64 | 12路 | √ | SOP16 SOP14 |
| CS04-FC3504H | 4K | 384 | 14 | 24M | 4路 | 10路 | 64 | 12路 | √ | SOP16 SOP14 |
| CS04-FC3602H | 2K | 64 | 6 | 10M | 2路 | 5路 | 64 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 |
| CS04-FC7011H | 1K | 48 | 12 | 8M | 2路 | 3路 | 64 | * | √ | SOP14 |
| CS04-FC7012H | 1K | 48 | 6 | 8M | 2路 | 3路 | 64 | * | √ | SOP8 |
| CS04-FC702H | 1K | 24 | 6 | 8M | 1路 | * | 64 | * | * | SOP8 |
| CS04-FC3501H | 1K | 64 | 6 | 8M | 2路 | 3路 | 64 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 |
| CS04-FC3526H | 4K | 128 | 6 | 10M | 2路 | 4路 | * | 4路 | √ | SOP8 |

CS01系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | TIMER | PWM | E2P | ADC | OPA | 触摸 | EXHOSC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01-FC3506H | 4K | 128 | 6 | 12M | 2路 | 4路 | 1K*8 | * | * | 4路 | √ | SOP8 SOT23-6 |
| CS01-FC3703H | 2K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 64*8 | 3 通道 | 一级 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 SOT23-6 |
| CS01-FC3705H | 4K | 128 | 6 | 24M | 2路 | 4路 | 1K*8 | 3 通道 | 一级 | 4路 | 省外置电容 | SOP8 SOT23-6 |
| CS01-FC3702H | 2K | 256 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 64*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS01-FC3704H | 4K | 512 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 1K*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS01-FC3708H | 8K | 512 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 1K*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS01-FC37M2H | 2K-MTP | 256 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 64*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS01-FC37M4H | 4K-MTP | 512 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 1K*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |
| CS01-FC37M8H | 8K-MTP | 512 | 18 | 24M | 4路 | 10路 | 1K*8 | 8 通道 | 两级 | 12路 | 省外置电容 | TSSOP20 SOP16/14 |

WX21系列 OTP GPIO型MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | 比较器 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX21-ST1511 | 1K | 48 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | * | SOP8 |
| WX21-ST1513 | 0.25K | 24 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | * | SOP8 |
| WX21-ST1514 | 0.5K | 24 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | 8级 | SOP8 |
| WX21-ST1515 | 1K | 24 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | 8级 | SOP8 |
| WX21-ST1531 | 1K | 48 | 12 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | * | SOP14 |

WX25系列 OTP GPIO型MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | 特色 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX25-ST1411 | 1K | 48 | 6 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | * | SOP8 |
| WX25-ST1413 | 0.25K | 24 | 4 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | * | SOT23-6 |
| WX25-ST1431 | 1K | 48 | 12 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | * | SOP14 |
| WX25-ST6005 | 0.25K | 24 | 4 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | 带 4054 | SOP8 |
| WX25-ST6006 | 1K | 24 | 4 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | 带 4054 | SOP8 |
| WX25-ST6001 | 1K | 48 | 5 | 4.5V | 16M | 2 路 | 3 路 | 1 路触摸 | SOP8 |
| WX25-ST1260C | 0.5K | 32 | 6 | 4.5V | 8M | 1 路 | * | 117 键 | SOP14/SOP16 |
| WX25-ST1270B | 1K | 32 | 14 | 4.5V | 8M | 1 路 | * | 117 键 | SOP14/SOP16 |
| WX25-ST1280 | 0.5K | 32 | 14 | 4.5V | 8M | 1 路 | * | 24 键 | SOP8 |

WX28系列MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | IHRC | OSC | PWM | ADC | E2P | OPA | 触摸 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX28-ST3003H | 2K | 128 | 6 | 48M | 20K | √ | √ | 64*8 | * | 4路 | SOP8 |
| WX28-ST33M3H | 2K | 128 | 6 | 48M | 20K | √ | √ | 64*8 | * | 4路 | SOP8 |
| WX28-ST3302H | 2K | 256 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 64*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |
| WX28-ST33M2H | 2K | 256 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 64*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |
| WX28-ST3304H | 4K | 256 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 128*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |
| WX28-ST33M4H | 4K | 256 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 128*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |
| WX28-ST3308H | 8K | 512 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 1K*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |
| WX28-ST33M8H | 8K | 512 | 18 | 48M | 20K | √ | √ | 1K*8 | 2级 | 12路 | TSSOP20/ SOP16/SOP14 |

8-bit OTP 大驱动型 内置晶振电容

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | 比较器 | 特色 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX20-ST1642 | 1K | 64 | 6 | 5V | 24M | 2 路 | 3 路 | 8 级 | 110mA 驱动口 | SOP8 |
| WX20-ST1645 | 0.5K | 48 | 6 | 5V | 24M | 2 路 | 3 路 | 8 级 | 100mA 驱动口 | SOP8 |
| WX20-ST1646 | 0.25K | 24 | 6 | 5V | 24M | 2 路 | 3 路 | * | 100mA 驱动口 | SOP8 |

8-bit OTP ADC型MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | 运放 | ADC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX0003 | 4K | 384 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 7路 | * | 7路 | SOP16/SOP14 |
| FX0007 | 2K | 256 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 7路 | * | 7路 | SOP16/SOP14 |
| FX0011 | 1K | 128 | 14 | 5V | 24M | 3路 | 8路 | * | 10路 | SOP16/SOP14/SOP8 |
| FX0011A | 1K | 128 | 6 | 5V | 24M | 3路 | 5路 | * | 3路 | SOP8 |
| FX0015 | 4K | 384 | 18 | 5V | 24M | 4路 | 7路 | 1路 | 8路 | TSSOP20/SOP16 |
| CX2720 | 1K | 128 | 6 | 5V | 24M | 2路 | 4路 | * | 5路 | SOP8 |

8-bit OTP GPIO型MCU 带充电管理

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | 比较器 | 充电电流 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WX21-ST6002 | 1K | 24 | 5 | 5V | 24M | 2路 | 3路 | 8级 | 50mA~1A | SOP8 |
| WX21-ST6004 | 0.5K | 24 | 5 | 5V | 24M | 2路 | 3路 | 8级 | 50mA~1A | SOP8 |

8-bit OTP Touch型MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | Touch Key | ADC | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX3003 | 4K | 384 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 7路 | 6路 | 7路 | SOP16/14 |
| FX3004 | 4K | 384 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 10路 | 12路 | * | SOP16/14/8 |
| FX3005 | 2K | 256 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 10路 | 12路 | * | SOP16/14/8 |
| FX3007 | 2K | 256 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 7路 | 6路 | 7路 | SOP16/14 |

8-bit OTP 集成EEPROM型 MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | EEPROM （byte） | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX0022 | 4K | 512 | 14 | 3.3V | 8M | 2路 | 1路 | 512 | SOP16/SOP14 |
| FC703 | 1K | 48 | 6 | 5V | 16M | 2路 | * | 64 | SOP8/SOT23-6 |
| CX1501 | 1K | 64 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | 64 | SOP8 |
| CX1601 | 1K | 64 | 6 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | 64 | SOP8 |
| CX7011 | 1K | 48 | 12 | 5V | 16M | 2路 | 3路 | 1K | SOP14 |
| CX2502 | 2K | 256 | 14 | 5V | 24M | 4路 | 10路 | 64 | SOP16/14 |
| CX2704 | 4K | 384 | 18 | 5V | 24M | 4路 | 10路 | 1K | TSSOP20/SOP16 |

8-bit OTP 红外遥控器MCU

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX0010 | 0.5K | 32 | 14/12/6 | 3.3V | 8M | 1路 | SOP16/SOP14/SOP8 |
| FX0023 | 1K | 32 | 14/12/6 | 3.3V | 8M | 1路 | SOP16/SOP14/SOP8 |

8-bit OTP 学习型遥控器MCU

| 型号 | 描述 | VDD | 同步/ 保持模 式 | 输出方式 | 触摸脚 | 功能特色 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX0001 | 单按键触摸及接近 感应开关 | 5V | 支持 | 开漏 | 1 路 | 可用于玻璃、陶 瓷、塑料等介质 表面 | SOT23-6 |
| FX0001A | 单按键触摸及接近 感应开关 | 5V | 支持 | CMOS | 1 路 | 可用于玻璃、陶 瓷、塑料等介质 表面 | SOT23-6 |
| FX0014 | 双按键触摸及接近 感应开关 | 5V | 支持 | CMOS | 2 路 | 可用于玻璃、陶 瓷、塑料等介质 表面 | SOP8 |
| SK2811 | 三通道 LED 驱动控 制专用芯片 | 5V | * | CMOS | * | 8K 扫描 兼容 WS2811 | SOP8 |
| FX0019 | 八路 LED 大屏幕扫 描消隐控制电路 | 5V | * | * | * | 兼容 7258 | SOP16 |

| 型号 | ROM (byte) | RAM (byte) | I/O | VDD | IHRC | TIMER | PWM | EEPROM （byte） | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX0013 | 8K | 512 | 14/12 | 3.3V | 8M | 2路 | 1路 | 512 | SOP16/SOP14 |
| FX0022 | 4K | 512 | 14/12 | 3.3V | 8M | 2路 | 1路 | 512 | SOP16/SOP14 |
| FX0024 | 16K | 512 | 14/12 | 3.3V | 8M | 2路 | 1路 | 512 | SOP16/SOP14 |

标准片：专用IC

闪灯MCU

| 型号 | 脚位 | LED | 驱动 | 控制方式 | 工作电压(V) | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK005 | 4 | 1 个 | 50mA | 按键 | 1.2~5(3) | 鞋灯 IC、快闪慢闪 |
| SK006 | 6 | 3 个 | 50mA | 按键 | 2.2~5(4.5) | 三灯七彩闪 IC、渐变闪 灯、快闪慢闪多彩闪 |
| SK009 | 8 | 5个 | 60mA | 按键 | 2.4~5.5 | 顺闪8圈 |